- MIK6100差压变送器

产品概述

MIK6100系列一体化差压变送器采用OEM硅压阻式差压充油芯体组装而成。外壳为全不锈钢结构，具有很强的耐腐蚀性，两个压力接口为螺纹连接，可直接安装在测量管道上或通过引压管连接。

MIK6100系列有标准电压、电流输出等可供选择，可以很方便地安装使用，广泛应用于过程控制，航空，航天，汽车，医疗设备，HVAC等领域的差压、液位、流量测控等

特点

316L不锈钢隔离膜片结构

测量差压值

安装方便

产品可外部调节零点、满程

具有短路保护和反极性保护

抗冲击，抗振动，抗电磁兼容

外形结构多样化， 可按客户要求定制

技术指标

电源：24VDC；

输出：4～20mA(1-5v、0-5v、0-10v可选)；

精度：0.5% F.S；

电气连接

赫斯曼结构电气连接如下图

安装方法

⑴ 选择易于操作、维护的地方进行安装；

⑵ 应尽量远离振动源安装；

⑶ 应尽量远离热源的地方；

⑷ 最好通过阀门与测量管道连接；

⑸ 安装时用扳手夹紧在变送器六方处；

⑹ 操作时Hirschmann接头与外壳连接处不能转动。

安全使用注意事项

⑴ 搬运与安装变送器时应小心谨慎，避免元器件受冲击而损坏，影响电路的性能。

⑵ 变送器进压口内有隔离膜片，切勿人为用异物触碰。

⑶ 电气连接请严格遵照接线方法，接线错误会造成放大电路的损坏。

⑷ 在产品安装使用中如遇到问题请与我公司联系，在产品发生异常时，请不要擅自打开进行修理，应及时与厂家联系。

特点

√316L不锈钢隔离膜片结构

√激光标签打印

√高精度、全不锈钢结构

√微型放大器，电压、电流、频率信号输出

√抗干扰强、长期稳定性好

√外形结构多样化

√质保期: 12个月

技术性能

参数选型

产品尺寸