- MIK-P202系列铠装温度变送器

概述

MIK-P202是铠装温度变送器，分为普通型和防爆型二大类。信号处理可以选择不同的内置变送器模块，以满足用户的各种应用要求。

高温型

低温型

外形尺寸及安装

技术指标

电源：24VDC；

输出：4～20mA(1-5v、0-5v、0-10v可选)；

精度：0.5% F.S；

电气连接

特点

√ 低成本型

√ 隔离防爆型

√ 数显一体化型

√ 隔离输出型

√ 可编程型

√ 标准信号输出，抗干扰性能强

技术指标

| 输入类型 | 热电阻，Pt100，二线或三线 |
| --- | --- |
|  | 热电偶，所有已知类型 |
| 输入范围 | Pt100，-200～500℃ |
|  | 热电偶，最小5mV |
| 输出 | 4～20mA、0-10v、1-5v、0-5v可选 |
| 调节范围 | ±25%（零点和满量程） |
| 电源电压 | 12～36VDC，带反极性保护 |
| 环境温度 | -40～85℃，带显示型为-10～70℃ |
| 环境湿度 | 0～95%RH,不冷凝 |
| 显示选项 | 3 1/2位LCD显示器或0～100%线性指示表 |
| 隔爆选项 | ExiaⅡCT4 |
| 传感器材料 | 316不锈钢 |
| 防护等级 | IP65 |

参数选型